BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG

TP.HỒ CHÍ MINH

BÀI BÁO CÁO

Môn: Thực hành hệ thống tìm kiếm, ngăn ngừa và phát hiện xâm nhập

Đề tài:

LAB 2

Giảng viên: Bùi Duy Cương

SVTH:

- Huỳnh Thanh Tâm 	MSSV: 2033210951

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Mô hình	3

1.1	Thiết bị và phần mềm hỗ trợ	4

Cấu hình thiết bị mạng	4

1.2	Router 1	4

1.3	Router 2	4

1.4	Router 3	4

1.5	Kali linux	5

1.6	Win 7	5

1.7	Server	6

1.8	Cấu hình định tuyến RIP	7

1.9	Kiểm tra kết nối giữa các PC	7

Cấu hình Cisco IPS	8

Thực hiện tấn công	11

1.10	Phát hiện và ngăn chặn tấn công Ping of death từ Kali linux	11

1.11	Phát hiện và ngăn chặn tấn công scan port	13

1.12	Phát hiện và ngăn chặn tấn công Dos	16

# Mô hình

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IPv4 | Subnet mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 (CISCO IPS) | F0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S1/0 | 192.168.15.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | F1/0 | 192.168.7.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SG2 | S1/0 | 192.168.15.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S1/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SG3 | S1/0 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | F0/0 | 192.168.14.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Kali linux (Attacker) | F0/0 | 192.168.14.20 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 |
| Server (Victim) | F0/0 | 192.168.10.33 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Admin (SDM) | F0/0 | 192.168.7.21 | 255.255.255.0 | 192.168.7.1 |

## Thiết bị và phần mềm hỗ trợ

- Phần mềm GNS3

- Phần mềm VMWARE

- 3 router

- PC-1: Server với web server

- PC-2: Window7 với SDM

- PC-3: Kali linux

# Cấu hình thiết bị mạng

## Router 1

R1# configure terminal R1(config)# interface f0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface f0/1 R1(config-if)# ip address 192.168.7.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface s1/0 R1(config-if)# ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown

## Router 2

R2# configure terminal R2(config)# interface s1/0 R2(config-if)# ip address 192.168.15.2 255.255.255.0 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# interface s1/1 R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(config-if)# no shutdown

## Router 3

R3# configure terminal R3(config)# interface s1/0 R3(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# interface f0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 R3(config-if)# no shutdown

## Kali linux

## Win 7

## Server

## Cấu hình định tuyến RIP

Router R1 R1(config)# router rip R1(config-router)# version 2 R1(config-router)# network 192.168.10.0 R1(config-router)# network 192.168.7.0 R1(config-router)# network 192.168.15.0 Router R2 R2(config)# router rip R2(config-router)# version 2 R2(config-router)# network 192.168.15.0 R2(config-router)# network 192.168.20.0 Router R3 R3(config)# router rip R3(config-router)# version 2 R3(config-router)# network 192.168.20.0 R3(config-router)# network 192.168.14.0

## Kiểm tra kết nối giữa các PC

# Cấu hình Cisco IPS

Cài đặt SDM trên win7

Tải file SDM giải nén và chạy file Setup

- Next

- Next

- Tiếp tục đợiNhập user password , Đợi tiếp tục và import các signature

# Thực hiện tấn công

## Phát hiện và ngăn chặn tấn công Ping of death từ Kali linux

GỬI GÓI TIN TỚI SERVER VỚI KÍCH THƯỚC LÀ 20000

Attcker

Router R1

Tiến hành chặn trên ADMIN -SDM

Tại Sig 2151

Click chuột phải chọn actions . Chọn denyAttackerInline và nhấn ok. Apply Changs để áp dụng.

Kết quả :

Bị chặn .

## Phát hiện và ngăn chặn tấn công scan port

Attcker

Router R1

Tại SIG:3042

Click chuột phải chọn actions . Chọn denyAttackerInline và nhấn ok. Apply Changs để áp dụng.

Kết quả :

## Phát hiện và ngăn chặn tấn công Dos

Attacker

Router R1

Chặn trên ADMIN -SDM

SIG ID : 3051

Kết quả: